MDD-01C产品说明书

Technical Customer Support / Description of In-/Outputs

客户技术支持文件/输入输出描述

Revision 01

2020-01-10

版本修订说明

| 修订版次 | 修订原因与内容摘要 |  |  | 修订页次 |  | 修订日期 |  | 修订人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDD-01C的产品说明书首版 |  |  | 全部 |  | 2019-06-10 |  | 秦力平 |  |
| 2 | MDD-01C的产品要求补充 |  |  | 82页-85页 |  | 2020-01-06 |  | 赵峰 |  |
| 核准： |  |  | 审核： |  |  |  | 编制： |  |  |

目  录

目  录	3

1 文档名词缩写	4

2 综合概述	4

3 ECU供电	4

4 引脚定义（Pinlinst）	4

4.1 说明	4

4.2 信号抬头	8

4.3 信号类型	8

4.4 信号描述	8

5．PIN脚特性介绍	9

6．产品要求	83

6.1 功能需求	83

6.1.1 功能安全	83

6.1.2 电气安全	83

6.2 验证要求	83

6.3 机械要求	83

6.3.1 接插件	83

6.3.2 尺寸	84

6.3.3 标签	84

6.3.4 散热	84

6.3.5 排气	84

6.4 环境要求	84

6.4 生产要求	85

MDD-01C产品说明书

1 文档名词缩写

表1

| 全称 | 以下简称 |
| --- | --- |
| 客户技术支持文档（Technical Customer Support） | TCS |
| 蓄电池正极 | Bat+ |
| 蓄电池负极 | Bat-/GND |
| 举列说明 | e.g. |
| 输入电阻 | R_In |
| 最高输入阀值电压（CON_PIN） | V_In_High |
| 最低输入阀值电压（CON_PIN） | V_In_Low |
| 针脚处EMI电容 | C_EMI |
| 开路时CON_PIN - GND电压 | V_OC |
| 上拉电阻所接的电压 | Vpu |
| ECU内部电源电压 | VCC5V |
| 传感器输入电压（范围） | V_In |
| 负载关闭状态漏电流 | I_Leak_Off |
| 供电电压 | VCC |
| 输出电流 | I_Out |

2 综合概述

ECU的操作只允许在TCS(客户技术支持)中规定的条件下进行，控制设备必须按照国方的布线方案与适当的设备进行布线。

除非另有说明，所有输入和输出(I/O)对地和Bat+都是防短路的。电源电压Bat+对bat-不防短路。除非另有说明，所有值在环境温度Tu = 25℃和电源电压Bat+ = 24 V时有效。

3 ECU供电

Bat+: 接ECU供电正极引脚K01/K04 ；

Bat- : 接ECU供电负极引脚K02/K05；

MDD-01C供电范围8V-32V。

4 引脚定义（Pinlinst）

4.1 说明

表2

| K01 | V_V_BAT | 蓄电池正极 |
| --- | --- | --- |
| K02 | G_G_GND | 蓄电池地 |
| K03 | I_S_LOGIC | T15启动开关 |
| K04 | V_V_BAT | 蓄电池正极 |
| K05 | G_G_GND | 蓄电池地 |
| K06 | I_S_START | T50启动电机开关 |
| K07 | I_S_CRCPOS | 巡航加速 |
| K08 | I_S_ACPR | 空调压力开关 |
| K09 | NC. | NC. |
| K10 | I_S_WFS | 油水分离开关 |
| K11 | I_S_CRCNEG | 巡航减速 |
| K12 | I_S_Reserve01 | 排气制动开关 |
| K13 | I_S_DIAG | 诊断请求开关 |
| K14 | NC. | NC. |
| K15 | I_F_VSS | 车速传感器信号 |
| K16 | B_D_CAN1L | CAN总线1接口1低端 |
| K17 | B_D_CAN1H | CAN总线1接口1高端 |
| K18 | G_G_GND | CAN总线1接口1屏蔽地 |
| K19 | NC. | NC. |
| K20 | NC | NC |
| K21 | O_S_OBD | OBD故障指示灯 |
| K22 | O_S_EXHSTBRKLP | 排气制动指示灯 |
| K23 | O_T_EXHSTBRK | 排气制动阀 |
| K24 | O_S_MRLY | 主继电器 |
| K25 | I_S_CLUTCH | 离合器开关 |
| K26 | I_S_CRCRES | 巡航复位 |
| K27 | I_S_BREAK | 制动开关 |
| K28 | I_S_CRCOFF | 巡航开关 |
| K29 | I_S_EXHSTBR | 远程油门使能开关 |
| K30 | I_S_CES | 恒定转速开关 |
| K31 | I_S_AC | 空调请求开关 |
| K32 | I_R_OTS | 机油温度传感器（预留） |
| K33 | I_S_BRKRED | 制动冗余开关 |
| K34 | G_R_VSS | 车速传感器地 |
| K35 | I_A_RMTAPP1 | 远程加速踏板位置传感器1（预留） |
| K36 | G_G_GND | CAN总线2接口2屏蔽地 |
| K37 | B_D_CAN2L | CAN总线2接口2低端 |
| K38 | B_D_CAN2H | CAN总线2接口2高端 |
| K39 | O_F_ENGN | 发动机转速信号输出 |
| K40 | O_S_ERRLGT | 发动机故障指示灯 |
| K41 | O_S_GLWLP | 预热指示灯 |
| K42 | O_T_DCPOS | EGR阀电机高端 |
| K43 | O_T_DCNEG | EGR阀电机低端 |
| K44 | I_A_OPS | 机油压力传感器信号 |
| K45 | I_A_POCDIF | POC压差传感器信号 |
| K46 | I_R_ETS | 环境温度传感器信号 |
| K47 | I_A_PTO | 功率开关信号 |
| K48 | I_A_APP1 | 加速踏板位置信号1 |
| K49 | I_A_APP2 | 加速踏板位置信号2 |
| K50 | V_V_5V1 | 加速踏板传感器1-供电 |
| K51 | V_V_5V3 | 机油压力传感器供电 |
| K52 | I_A_RMTAPP2 | 远程加速踏板位置传感器2(预留) |
| K53 | O_S_AC | 空调压缩继电器 |
| K54 | O_S_WFLGT | 油水分离器指示灯 /滤清器储水过多报警指示灯 |
| K55 | NC. | NC. |
| K56 | NC. | NC. |
| K57 | O_Ｔ_FANL | 冷却低速风扇继电器 |
| K58 | NC. | NC. |
| K59 | O_S_GLWRLY | 进气预热控制输出继电器 |
| K60 | NC. | NC. |
| K61 | NC. | NC. |
| K62 | O_T_VNT | VNT阀（易控） |
| K63 | G_G_AGND | 机油压力传感器地 |
| K64 | G_G_GND | POC压差传感器地 |
| K65 | G_G_AGND | 环境温度传感器地 |
| K66 | G_G_AGND | 功率开关地 |
| K67 | G_G_AGND | 加速踏板传感器1-地 |
| K68 | G_G_AGND | 加速踏板传感器2-地 |
| K69 | NC. | NC. |
| K70 | V_V_5V3 | POC压差传感器-供电 |
| K71 | V_V_5V2 | 加速踏板传感器2-供电 |
| K72 | O_S_FANH | 冷却高速风扇继电器 |
| K73 | O_S_STRT | 启动电机继电器 |
| K74 | O_S_FLHT | 燃油加热继电器 |
| K75 | O_T_ClntDsp | 水温指示信号输出 |
| K76 | O_F_V | 车速信号输出 |
| K77 | NC. | NC. |
| K78 | NC. | NC. |
| K79 | NC. | NC. |
| K80 | O_V_RH | 高边输出预留 |
| K81 | O_V_RH | 高边输出预留 |
| A82 | O_T_VCV | 燃油计量阀 |
| A83 | NC. | NC. |
| A84 | V_A_5V2 | 增压器压力温度传感器-供电 |
| A85 | I_A_Reserve | 预留 |
| A86 | V_V_5V1 | EGR位置反馈传感器供电 |
| A87 | G_G_AGND | EGR位置反馈传感器地 |
| A88 | G_G_AGND | 轨压传感器地 |
| A89 | NC. | NC. |
| A90 | O_T_EGR | EGR气动阀 |
| K91 | NC. | NC. |
| A92 | V_V_5VCAM | 凸轮轴转速传感器供电 |
| A93 | V_V_5V2 | 曲轴转速传感器供电 |
| A94 | V_A_5V1 | 轨压传感器-供电 |
| A95 | G_G_AGND | 燃油温度传感器地 |
| A96 | G_G_AGND | 冷却液温度传感器地 |
| A97 | G_G_AGND | 增压器压力温度传感器地 |
| A98 | I_F_CRSPOS | 曲轴转速信号 |
| A99 | I_F_CRSNEG | 曲轴转速传感器-屏蔽地 |
| A100 | G_R_CAS | 磁电式接地 |
| A101 | I_F_IATS | 空气流量传感器温度信号 |
| A102 | G_G_AGND | 空气流量传感器地 |
| A103 | I_A_EGRPOS | EGR位置反馈传感器信号 |
| A104 | I_R_CTS | 冷却液温度传感器信号 |
| A105 | I_R_FTS | 燃油温度传感器信号 |
| A106 | I_F_CAM | 凸轮轴转速信号 |
| A107 | G_R_CAS | 凸轮轴转速传感器-地 |
| A108 | G_G_GND | 磁电式接地 |
| A109 | I_F_IAMS | 空气流量传感器流量信号 |
| A110 | V_V_12V | 空气流量传感器供电 |
| A111 | I_R_IATS | 增压器压力温度传感器 温度信号 |
| A112 | I_R_BPS | 增压器压力温度传感器 压力信号 |
| A113 | I_A_RAILPS | 轨压传感器信号 |
| A114 | O_P_CYL6 | 喷油器6-低 |
| A115 | O_P_COM2 | Bank2-高 |
| A116 | O_P_COM1 | Bank1-高 |
| A117 | O_P_CYL4 | 喷油器4-低 |
| A118 | O_P_CYL1 | 喷油器1-低 |
| A119 | O_P_CYL5 | 喷油器5-低 |
| A120 | O_P_CYL3 | 喷油器3-低 |
| A121 | O_P_CYL2 | 喷油器2-低 |

4.2 信号抬头

´G´ ： Ground (e.g. G_R_GND)

´V´ ： Voltage (ECU, 传感器，组件 e.g. V_V_BAT)

´O´ ： Output (e.g. O_S_MRLY)

´I´  ： Input (e.g. I_S_T15)

´B´ ： Bidirectional (e.g. B_D_CANH)

4.3 信号类型

´G´ ： Ground 地(e.g. G_G_GND)

´R´ ： Reference ground 参考地(单独的传感器地, e.g. G_R_BPS)

´V´ ： Voltage 电压(e.g. V_V_BAT)

´A´ ： Analog Voltage 模拟电压(e.g. I_A_APP1)

´F´ ： Frequency 频率 (e.g. I_F_CAS)

´P´ ： Pulsation Pulse (e.g. O_P_ CYL2)

´T´ ： Pulse width modulation  PWM调制(e.g. O_T_ EGR)

´S´ ： Switch, switch signal 开关信号 (e.g. I_S_T15)

´D´ ： Data 数据(serial, e.g. B_D_CANH)

4.4 信号描述

e.g. CANH：CAN总线高

e.g. CRSPOS：曲轴转速信号

5．PIN脚特性介绍

连接的引脚号（Connector Pin）: K01  V_V_BAT

并连引脚 (Parallel Pin):K04

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 蓄电池正极

图1

连接的引脚号（Connector Pin）: K02  G_G_GND

并连引脚 (Parall):K05,K18,K36,K63,K64,K65,K66,K67,K68,A87,A88,A95,A96,A97,A102,A108

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 蓄电池负极

图2

连接的引脚号（Connector Pin）: K03  I_S_LOGIC

并连引脚 (Parall):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: T15启动开关

表1

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 320 | 480 | nF |
| R_In | R2 | 14.85 | 15.15 | kOhm |
| V_In_High |  | 7.15 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 5.81 | V |
| V_OC |  | 0 | 0 | V |

图3 T15开关内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K06  I_S_START

并连引脚 (Parall):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: T50启动电机开关

表2

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 320 | 480 | nF |
| R_In | R1 | 3.26 | 3.34 | kOhm |
| V_In_High |  | 3.3 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0 | 0 | V |

图4 T50开关内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K07  I_S_CRCPOS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 巡航加速(默认下拉电阻)

表3

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In_High |  | 5 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0.261 | 0.267 | V |

图5接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K08  I_S_ACPR

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 空调压力开关（默认上拉电阻）

表4

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | KOhm |
| Vpu | 随电池电压波动 | 6 | 32 | V |
| V_OC |  | 0.01 | 0.02 | V |

图6内部接口示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K10  I_S_WFS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 油水分离开关（默认下拉电阻）

表5

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图7内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K11  I_S_CRCNEG

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 巡航减速开关(默认下拉电阻)

表6

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In_High |  | 5 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0.261 | 0.267 | V |

图8接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K12  I_S_Reserv01

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 排气制动开关(默认下拉电阻)

表7

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In_High |  | 5 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0.261 | 0.267 | V |

图9接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K13  I_S_DIAG

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 诊断请求开关开关(默认下拉电阻)

表8

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In_High |  | 5 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0.261 | 0.267 | V |

图10接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K14  I_S_Reserv02

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 预留（默认上拉电阻）

表9

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | KOhm |
| Vpu | 随电池电压波动 | 6 | 32 | V |
| V_OC |  | 0.01 | 0.02 | V |

图11内部接口示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K15  I_F_VSS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K34

功能（Function）: 车速传感器信号

表10

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 1.485 | 1.515 | kOhm |
| V_OC |  | 3.503 | 3.505 | V |
| V_In_High | 输入为漏极开路 | 3.541 | 5 | V |
| V_In_Low | 输入为漏极开路 | 0 | 2.138 | V |

图12 频率输入接口处理示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K17  B_D_CAN1H

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K16  B_D_CAN1L

功能（Function）: CAN1 Driver

表11

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_IO |  | 80 | 120 | pF |
| V_OC | 参考GND | 3.407 | 3.407 | V |
| V_In_High | 总线负载电阻60Ω | 900 | 5000 | mV |
| V_In_Low | 总线负载电阻60Ω | -1000 | 500 | mV |
| 显性输出电平 | 总线负载电阻60Ω | 1.5 | 3 | V |
| 隐形输出电平 | 总线负载电阻60Ω | -1000 | 50 | mV |
| 供电电压 |  | 4.9 | 5.1 | V |
| 终端电阻 |  | 121 | 126 | Ohm |
| I_Leak_off | VCANH = VCANL = 5 V | -5 | 5 | uA |

图13 CAN通讯内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K21  O_S_OBD

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: OBD指示灯

表12

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 1.1 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | mOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图14

连接的引脚号（Connector Pin）: K22  O_S_ EXHSTBRKLP

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 排气制动指示灯

表13

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | mOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图15

连接的引脚号（Connector Pin）: K23  O_ T_EXHSTBRK

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 排气制动阀

表14

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | mOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图16

连接的引脚号（Connector Pin）: K24  O_ S_MRLY

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 主继电器

表15

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 80 | 120 | nF |
| I_Out |  |  | 5 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 200 | mOhm |
| V_Out_Clamp |  | 60 | 80 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 200 | uA |

图17

连接的引脚号（Connector Pin）: K25  I_S_CLUTCH

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 离合器开关(默认下拉电阻)

表15

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In_High |  | 5 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0.261 | 0.267 | V |

图17接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K26  I_S_CRCRES

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 巡航复位开关（默认下拉电阻）

表16

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 32 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图18内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K27  I_S_BREAK

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 制动开关(默认下拉电阻)

表17

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R2 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In_High |  | 5 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0.261 | 0.267 | V |

图19接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K28  I_S_OFF

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 巡航开关(默认下拉电阻)

表18

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R2 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In_High |  | 5 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0.261 | 0.267 | V |

图20接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K29  I_S_RMTEN

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 远程油门使能开关（默认上拉电阻）

表19

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | KOhm |
| Vpu | 随电池电压波动 | 6 | 32 | V |
| V_OC |  | 0.01 | 0.02 | V |

图21内部接口示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K30  I_S_CES

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 恒定转速开关(默认下拉电阻)

表20

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R2 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In_High |  | 5 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0.261 | 0.267 | V |

图22接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K31  I_S_AC

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 空调请求开关

表21

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | KOhm |
| Vpu | 随电池电压波动 | 6 | 32 | V |
| V_OC |  | 0.01 | 0.02 | V |

图23内部接口示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K32  I_R_OTS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 机油温度传感器（预留）

表22

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1//R2 | 1.485 | 1.515 | KOhm |
| VCC5V |  | 4.9 | 5.1 | V |
| V_OC |  | 4.9 | 5.1 | V |

图24接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K33  I_S_BRKRED

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 制动冗余开关(默认下拉电阻)

表23

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 9.9 | 10.1 | kOhm |
| V_In_High |  | 5 | 32 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 1.5 | V |
| V_OC |  | 0.261 | 0.267 | V |

图25接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K35  I_A_RMTAPP1

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 远程加速踏板位置传感器1

表24

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图26内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K38  B_D_CAN2H

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K37  B_D_CAN2L

功能（Function）: CAN2 Driver

表25

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_IO |  | 80 | 120 | pF |
| V_OC | 参考GND | 3.407 | 3.407 | V |
| V_In_High | 总线负载电阻60Ω | 900 | 5000 | mV |
| V_In_Low | 总线负载电阻60Ω | -1000 | 500 | mV |
| 显性输出电平 | 总线负载电阻60Ω | 1.5 | 3 | V |
| 隐形输出电平 | 总线负载电阻60Ω | -1000 | 50 | mV |
| 供电电压 |  | 4.9 | 5.1 | V |
| 终端电阻 |  | 121 | 126 | Ohm |
| I_Leak_off | VCANH = VCANL = 5 V | -5 | 5 | uA |

图27 CAN通讯内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K39  O_F_ENGN

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 发动机转速信号输出

表26

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图28 接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K40  O_S_ ERRLGT

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 发动机故障指示灯

表27

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 1.1 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 780 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 45 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图29 接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K41  O_S_ GLWLP

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 预热指示灯

表28

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 1.1 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 780 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 45 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图30 接口内部示意

连接的引脚号（Connector Pin）: K42  O_T_ DCPOS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K43  O_T_ DCNEG

功能（Function）: EGR阀电机驱动

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 80 | 120 | nF |
| I_Out |  |  | 6 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 150 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 45 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |

图 31

连接的引脚号（Connector Pin）: K43  O_T_ DCNEG

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K43  O_T_ DCPOS

功能（Function）: EGR阀电机驱动

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | 参照K02 | 80 | 120 | nF |
| I_Out |  |  | 6 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 150 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 45 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |

图 32

连接的引脚号（Connector Pin）: K44  I_A_OPS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 机油压力传感器信号（默认下拉电阻）

表30

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图33内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K45  I_A_POCDIF

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: POC压差传感器信号（默认下拉电阻）

表31

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R2 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图34内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K46  I_R_ETS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 环境温度传感器信号

表32

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1//R2 | 1.485 | 1.515 | KOhm |
| VCC5V |  | 4.9 | 5.1 | V |
| V_OC |  | 4.9 | 5.1 | V |

图35接口示意图

接的引脚号（Connector Pin）: K47  I_R_PTO

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 扭矩限制多态开关

表33

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1//R2 | 1.485 | 1.515 | KOhm |
| VCC5V |  | 4.9 | 5.1 | V |
| V_OC |  | 4.9 | 5.1 | V |

图36 接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K48  I_A_APP1

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 加速踏板位置传感器1

表34

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图37内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K49  I_A_APP2

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 加速踏板位置传感器2

表35

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图38 内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K50  V_V_5V1

并连引脚 (Parallel Pin):K51,K70,K71,A84,A86,A92,A93,A94

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 加速踏板位置传感器供电

表36

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 80 | 120 | nF |
| V_OC |  | 4.9 | 5.1 | V |
| I_Out | 所有传感器供电接口之和 | 0 | 200 | mA |

图39内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K52  I_A_ RMTAPP2

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 远程加速踏板位置传感器2

表37

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图40内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K53  O_S_A

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 空调压缩继电器

表38

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图41 接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K54  O_S_WFLGT

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 油水分离指示灯

表39

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图42 接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K57  O_T_FANL

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 冷却低速风扇继电器

表40

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图43接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K59  O_S_GLWRLY

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 进气预热控制输出继电器

表41

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 1.1 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 780 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 45 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图44接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K62  O_T_VNT

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: VNT阀

表42

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图45接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K72  O_S_FANH

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）:冷却高速风扇继电器

表43

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 380 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图46接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K74  O_S_FLHT

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）:燃油加热继电器

表44

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图47接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K75  O_T_ClntDsp

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 水温指示信号输出

表45

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 400 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图48接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K76  O_F_V

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 车速信号输出

表46

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 380 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图49接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K73  O_S_START

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）:启动电机继电器

表47

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 3 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 280 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图50接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: K80  O_V_RH

并连引脚 (Parallel Pin): K81

参照引脚（Reference Pin）:

功能（Function）: 预留高边开关，输出Bat+

表48

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1,C2 | 0.16 | 0.24 | uF |
| V_OC | 参考GND | 0.015 | 0.022 | V |
| V_Out | 随电池电压波动 | Bat - 0.1V | Bat | V |
| I_Out |  |  | 30 | A |
| R_ON | 结温Tj=150℃ |  | 40 | mOhm |

图51 高边输出

连接的引脚号（Connector Pin）: A82  O_T_VCV

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 燃油计量阀

表49

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 3 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 280 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图52 接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A85  I_A_ Reserve

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 预留模拟量输入（默认下拉）

表50

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图53内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A90  O_T_EGR

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: EGR气动阀

表51

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| I_Out |  |  | 2.2 | A |
| R_ON | 饱和导通，结温25°C |  | 380 | MOhm |
| V_Out_Clamp |  |  | 70 | V |
| V_OC |  | 0.013 | 0.014 | V |
| I_Leak_Off | 输入负载电压24V时 |  | 20 | uA |
| I_Out_Diag | 负载电压14V时 | 270 | 980 | uA |

图54 接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A98   I_F_CRSPOS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K99  I_F_CRSNEG

功能（Function）: 曲轴转速传感器输入

表52

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1,C2 | 8 | 12 | nF |
| R_In |  | 29.7 | 30.3 | kOhm |
| V_OC | 参照GND | 2.47 | 2.48 | V |
| 打开阈值 |  | 0.25 |  | V |
| 电压范围 | 差分输入方式 | -200 | +200 | V |

图55 磁电式输入调理电路摘要

连接的引脚号（Connector Pin）: A101  I_F_IATS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 空气流量传感器温度信号

表53

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R2、R3 | 29.7 | 30.3 | kOhm |
| V_OC |  | 3.503 | 3.505 | V |
| V_In_High | 输入为漏极开路 | 3.541 | 5 | V |
| V_In_Low | 输入为漏极开路 | 0 | 2.138 | V |

图56 频率输入接口处理示意

连接的引脚号（Connector Pin）: A103  I_A_ EGRPOS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: EGR位置反馈传感器信号（默认下拉）

表54

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图57 内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A104  I_R_CTS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 冷却液温度传感器信号(默认上拉电阻)

表55

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1//R2 | 1.485 | 1.515 | KOhm |
| VCC5V |  | 4.9 | 5.1 | V |
| V_OC |  | 4.9 | 5.1 | V |

图58 接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A105  I_R_FTS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 燃油温度传感器信号(默认上拉电阻)

表56

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1//R2 | 1.485 | 1.515 | KOhm |
| VCC5V |  | 4.9 | 5.1 | V |
| V_OC |  | 4.9 | 5.1 | V |

图59 接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A106   I_F_CAM

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: A108  G_R-CAS

功能（Function）: 凸轮轴转速传感器输入

表57

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1,C2 | 8 | 12 | nF |
| R_In | 参照GND | 29.7 | 30.3 | kOhm |
| V_OC | 参照GND | 2.47 | 2.48 | V |
| 打开阈值 |  | 0.25 |  | V |
| 电压范围 | 差分输入方式 | -200 | +200 | V |

图60 磁电式输入调理电路摘要

连接的引脚号（Connector Pin）: A109  I_F_IAMS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 空气流量传感器流量信号

表58

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 1.485 | 1.515 | kOhm |
| V_OC |  | 3.503 | 3.505 | V |
| V_In_High |  | 3.541 | 5 | V |
| V_In_Low |  | 0 | 2.138 | V |

图61 频率输入接口处理示意

连接的引脚号（Connector Pin）: A110  V_V_12V

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 空气流量传感器供电

表59

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 80 | 120 | nF |
| V_OC |  | 11.4 | 12.6 | V |
| I_Out |  | 0 | 100 | mA |

图62内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A111  I_R_IATS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 增压器压力温度传感器-温度信号(默认上拉电阻)

表60

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1//R2 | 1.485 | 1.515 | KOhm |
| VCC5V |  | 4.9 | 5.1 | V |
| V_OC |  | 4.9 | 5.1 | V |

图63 接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A112  I_A_ BPS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 增压器压力温度传感器-压力信号（默认下拉）

表61

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图64 内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A113  I_A_ RAILPS

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）:K02

功能（Function）: 轨压传感器信号（默认下拉）

表62

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C1 | 8 | 12 | nF |
| R_In | R1 | 99 | 101 | kOhm |
| V_In |  | 0 | 5 | V |
| V_OC |  | 0.029 | 0.034 | V |

图65 内部接口示意图

连接的引脚号（Connector Pin）: A114  O_P_INJVL23

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K02

功能（Function）: 喷油电磁阀驱动低侧（喷油器6）

表63

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 0.8 | 1.2 | nF |
| V_Out |  |  | 48.9 | V |
| I_Out |  | 11 | 26 | A |

图66 低侧驱动

连接的引脚号（Connector Pin）: A115 O_P_INJVH2

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K02

功能（Function）: 喷油电磁阀驱动高侧BANK2

表64

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C3 | 8.8 | 13.2 | nF |
| V_Out |  |  | 48.9 | V |
| I_Out |  | 11 | 26 | A |

图67 高侧驱动

连接的引脚号（Connector Pin）: A116  O_P_INJVH1

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K02

功能（Function）: 喷油电磁阀驱动高侧BANK1

表65

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI | C3 | 8.8 | 13.2 | nF |
| V_Out |  |  | 48.9 | V |
| I_Out |  | 11 | 26 | A |

图68 高侧驱动

连接的引脚号（Connector Pin）: A117  O_P_INJVL22

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K02

功能（Function）: 喷油电磁阀驱动低侧（喷油器4）

表66

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 0.8 | 1.2 | nF |
| V_Out |  |  | 48.9 | V |
| I_Out |  | 11 | 26 | A |

图69 低侧驱动

连接的引脚号（Connector Pin）: A118  O_P_INJVL11

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K02

功能（Function）: 喷油电磁阀驱动低侧（喷油器1）

表67

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 0.8 | 1.2 | nF |
| V_Out |  |  | 48.9 | V |
| I_Out |  | 11 | 26 | A |

图70 低侧驱动

连接的引脚号（Connector Pin）: A119  O_P_INJVL13

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K02

功能（Function）: 喷油电磁阀驱动低侧（喷油器5）

表68

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 0.8 | 1.2 | nF |
| V_Out |  |  | 48.9 | V |
| I_Out |  | 11 | 26 | A |

图71 低侧驱动

连接的引脚号（Connector Pin）: A120  O_P_INJVL21

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K02

功能（Function）: 喷油电磁阀驱动低侧（喷油器3）

表69

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 0.8 | 1.2 | nF |
| V_Out |  |  | 48.9 | V |
| I_Out |  | 11 | 26 | A |

图72 低侧驱动

连接的引脚号（Connector Pin）: A121  O_P_INJVL12

并连引脚 (Parallel Pin):

参照引脚（Reference Pin）: K02

功能（Function）: 喷油电磁阀驱动低侧（喷油器2）

表70

| Characteristics特性 | Remarks 备注 | Minimum最小值 | Maximum最大值 | Unit单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C_EMI |  | 0.8 | 1.2 | nF |
| V_Out |  |  | 48.9 | V |
| I_Out |  | 11 | 26 | A |

图73 低侧驱动

6．产品要求

6.1 功能需求

6.1.1 功能安全

MDD-01C-24无功能安全要求

6.1.2 电气安全

ECU外壳不与内部电路的电气接地；通过解耦RC电路将外壳与内部射频地连接；ECU外壳接地对ECU的运行无影响。

确保外壳与底盘地面有牢固的连接，提高EMC性能。

6.2 验证要求

验证要求基于硬件测试规范，验证测试计划参考DV和PV测试计划。

6.3 机械要求

6.3.1 接插件

图 74

6.3.2 尺寸

图 75

6.3.3 标签

标签内容包括物料编码、客户LOGO、供应商代码、流水号、二维码等；

6.3.4 散热

散热应通过自然对流(> 1m/s空气流动)通过产品外壳的散热鳍实现。

控制器应工作在没有功能限制的环境中,最高可达“环境空气105℃，标准为距离散热片2.5CM 处气流速度为1 m / s”。

6.3.5 排气

MDD-01C外壳应该包括一个排气口。

6.4 环境要求

参考标准GB/T 28046.4-2011， 储存温度：-40~125℃

工作温度（持续流过外壳气流>1m/s，最高环境温度<95℃）：-40~85℃

工作过程中极限外壳温度：-40℃~105℃

非工作环境：-40~120℃

密封性能：IP6K9K(连接器插入)

IP6K6(连接器插入)

IP5K4(在运输)

湿度：发动机仓/底盘

震动：发动机仓/底盘，ECU安装托架的结构配置

6.4 生产要求

本产品采用多层(6层)厚层压板FR4级C，直接粘(粘或压)在铸铝外壳上。所有的SMT器件都采用回流焊工艺，而接插件部分选择性波焊，兼容无铅。